十三师环审表〔2025〕10号

关于新疆鑫力环保科技有限公司二期5.2万

吨/年煤质活性炭联产3.2亿Nm3/年LNG

原料气项目环境影响报告表的批复

新疆鑫力环保科技有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司编制的《新疆鑫力环保科技有限公司二期5.2万吨/年煤质活性炭联产3.2亿Nm3/年LNG原料气项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于新星经济技术开发区二道湖工业园区化工产业区新疆鑫力环保科技有限公司现有厂区内，本次无新增占地，中心地理位置坐标为东经93°33′48.114″，北纬42°43′2.429″。项目为扩建工程，本次建设5.2万吨/年活性炭、LNG原料气产气量为3.2亿Nm3/年的粉煤炭化活化生产线一条，配套建设输煤系统、软水制备系统、循环冷却系统、低压配电系统等公用和辅助工程。建成后年产出活性炭5.2万吨，为项目区西侧新疆中科能源科技有限公司供应LNG原料气3.2亿Nm3/年。总投资为6800万元，其中环保投资122万元，占总投资的1.79%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

原煤破碎筛分设置封闭式破碎楼，设备产尘节点设置集气罩持续负压收集，颗粒物经袋式除尘器处理后由34米高排气筒排放；活性炭包装工序设置集气罩持续负压收集，颗粒物经袋式除尘器处理后由20米高排气筒排放；炭化进料煤粉粉尘、灰渣仓、活性炭粉仓顶部均设置袋式除尘器，筒仓粉尘经袋式除尘器处理后分别经38米高、15米高和20米高排气筒排放。破碎筛分段、炭化活化炉进料煤粉筒仓和灰渣仓颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4排放限值要求；活性炭包装工段、活性炭筒仓颗粒物排放参照执行《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）中表1排放限值要求。

（2）无组织废气

储煤场采用封闭式煤库，内部设置卸煤点，煤堆场及卸煤点设置喷淋系统，定期洒水降尘；装置区采用全密闭优化设计，生产装置为带压装置，物料输送采用密闭气力输送并设置氮气输送系统防止管道中尾气返窜；定期开展设备与管线泄漏检测，发现泄漏后及时修复并做好记录。采取以上措施后，厂界颗粒物、苯并[a]芘、苯无组织排放可满足《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）中表3限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附表A.1限值要求；厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控点浓度限值要求；煤炭贮存、装卸场所颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5限值要求。

2.严格落实水环境保护措施

生产装置尾气洗涤废水排入新疆中科能源科技有限公司内污水处理站处理后排入园区污水管网，污水处理站出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，最终进入二道湖工业园污水处理厂处置；余热锅炉废水、软水制备系统废水直接排入园区污水管网，生活污水排入厂区现有化粪池收集处理后进入园区污水管网；锅炉及软水制备系统废水、生活污水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，经园区污水管网进入二道湖工业园污水处理厂处置。

3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪音设备，所有产噪设备均设置单独基础或减振措施，强振动设备与管道间采用柔性连接方式。将噪声较大的设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施。在采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

厂区设置1座50平方米的危险废物暂存库。项目产生的废机油储存在危险废物暂存库，定期委托具有危险废物处置资质的单位处置。

（2）一般固体废物

生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运。

5.严格落实环境风险防范措施

生产装置区设置有毒有害物质的自动报警和控制系统、火焰探测报警装置等，人员配备便携式有毒有害气体泄漏检测仪；全厂按要求设置消防栓、灭火器等，煤库设置堆场喷淋系统、温度计、火焰探测报警装置等；严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）选用电气设备，全厂可能产生静电的设备、管道等均采取防静电接地措施，电气防静电接地与保护接地公用接地装置，有关设备、管道接在接地干线上，在较高建筑、构筑物上设置避雷装置；生产设备配置放散点火枪，当发生事故需进行尾气放散时，尾气经除尘后由配置的点火枪点燃后高空放散；每季度进行一次对储存装置的安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现生产或储存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存库须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行收集、分类、分区贮存，设置危险废物标志。危险废物暂存库周围须设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；须有耐腐蚀的硬化地面，设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，每个分区留有搬运通道。若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。建设单位必须按照相关要求，制定危险废物管理计划，建立规范化的危险废物清单台账，严格落实危险废物申报登记制度和转移联单制度。

项目在现有150立方米事故水池基础上新增一座150立方米事故水池，发生事故时，事故水由管道收集后贮存于事故水池内，待事故解除后，委托第三方监测机构开展应急监测，根据监测结果制定合理的回用或处置方案。

厂内划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查，严禁设备不正常运转；厂区内紧急停电时，使用柴油发电机应急发电，同时关停设备；事故排放事先申报制度，未经批准不得排放；项目采用先进、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”。厂区进出口、生产装置区、危险废物暂存库等关键部位均设置高清视频监控设施，作为厂区日常监管手段，要求最少储存3个月视频资料。

厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。建设单位应按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上按照污染物泄漏的可能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区包括事故池、柴油暂存间、危险废物暂存库，事故池及柴油暂存间重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒，危废暂存间重点防渗区执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求；一般防渗区主要为生产设备区，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为软水泵房、配电室、机柜间、煤仓等其他非生产区域，采用一般混凝土硬化措施；生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防液体物料和废水的跑、冒、滴、漏，保护项目区及下游地下水环境。

三、项目总量指标：本项目不申请总量控制指标。

四、建设单位须按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

五、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，新星经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。

六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报我局备案。“新疆中科能源科技有限公司煤制活性炭及炭化尾气联产LNG一体化项目”LNG生产线及污水处理站等生产配套工程未建成且投入使用前，本项目不得投产。

七、报告经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、你单位需妥善保管本批复及环评报告。

第十三师生态环境局

2025年4月2日

抄送：局领导及相关科室

新星经济技术开发区，乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司

第十三师生态环境局                       2025年4月2日印发