十三师环审书〔2025〕5号

关于新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场

生活垃圾卫生填埋场建设项目

环境影响报告书的批复

哈密大佳城镇物业管理有限责任公司：

你单位报送的由新疆中新荣耀环境工程有限公司编制的《新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场生活垃圾卫生填埋场建设项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于柳树泉农场，中心地理位置坐标为：东经92°54′4.280″，北纬43°1′52.090″，厂界四周均为空地。场区平面分为2个区域，即垃圾填埋区和管理区，总占地面积68586平方米，生活垃圾设计处理规模为20t/d，有效库容为14万m3，占地24980m2，设计使用年限为10年。配套管理用房，车库、垃圾渗滤液处理设备、作业车辆及相关配套设施等，为平原型填埋场。项目总投资为1900万元，其中环保投资1900万元，占总投资的100%。项目为未批先建项目，已履行完毕行政处罚手续。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作：

- 1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

渗滤液处理站采用地埋式加盖密闭，经生物除臭塔处理后由15米高排气筒排放。氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2相关要。

（2）无组织废气

库区填埋气经“垂直导气石笼+导气管”组成的导气系统收集导出后喷洒除臭剂，加强收集池周边的绿化；填埋场定期洒水，设置防尘网，保证垃圾和覆盖土有一定湿度，减少粉尘的产生；遇大风天气减少作业面积或停止垃圾卸车、摊铺；垃圾及时填埋和覆土压实；确保垃圾运输车车体的密闭性，控制车辆运输速度，对扬尘较大的道路及作业区及时洒水降尘；垃圾填埋过程严格执行分层、分单元的逐日覆盖制度，夏季增洒防腐剂和除臭剂。

废气中颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源无组织排放浓度限值要求；氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新扩改建标准要求；甲烷排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)相关要求。

- 2.严格落实水环境保护措施

生活污水经化粪池处理后，最终排入柳树泉农场污水处理 厂；车辆冲洗废水经沉淀池收集，与渗滤液一同排入渗滤液处理 站，经渗滤液处理站处理满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2024)限值要求后，用于填埋场绿化用水及泼洒抑尘。

- 3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪声设备，对大功率噪声设备采取安装 减振垫、管道采用软连接；对设备进行定期维护，确保设备运行 状态良好；加强厂区绿化。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

- 4.严格落实固体废物污染防治措施

- （1）一般固体废物：废滤膜由厂家更换回收，污泥脱水后运至项目填埋区填埋。

- （2）危险废物废：项目建设10m2危废暂存间。废反渗透膜和废滤芯暂存危废暂存间，后期交由有资质单位处理。

- 5.严格落实环境风险防范措施

- 填埋废物种类须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的入场要求，项目设置500米卫生防护距离。按照报告书要求落实风险防范措施及各类污染物监测计划。编制突发环境事件应急预案，报我局备案。

- 6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

- 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。

- 重点防渗区主要为填埋区、渗滤液调节池、渗滤液处理站，其防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数≤1x10-7厘米/秒：一般防渗区主要为化粪池，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1x10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。按报告书要求布设地下水监测系统。

三、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的相关要求做好监测。

四、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。柳树泉农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

五、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

六、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年 月 日

- 抄送：局领导及相关科室（单位）

- 柳树泉农场，新疆中新荣耀环境工程有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年 月 日印发