十三师环审表〔2025〕26号

关于新疆元瑞圣湖能源有限公司30万吨/年

提质煤烘干项目（重大变动）

环境影响报告表的批复

新疆元瑞圣湖能源有限公司：

你单位报送的由新疆润凯环保工程有限公司编制的《新疆元瑞圣湖能源有限公司30万吨/年提质煤烘干项目（重大变动）环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于淖毛湖经济技术开发区新疆元瑞圣湖能源有限公司厂区内，中心地理坐标为E95°01'50.580"，N43°41'34.689"。

新疆元瑞圣湖能源有限公司30万吨/年提质煤烘干项目于2022年9月19日取得十三师生态环境局环评批复《关于新疆元瑞圣湖能源有限公司30万吨/年提质煤烘干项目环境影响报告表的批复》（师环审〔2022〕36号），拟建三条提质煤烘干生产线。2024年10月，项目建成，其中一条生产线由卧式烘干改为立式烘干，导致新增污染物种类氨、新增危险废物废脱硝催化剂、增加二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量。参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，属于重大变动，按要求需重新报批环评。项目总投资2000万元，环保投资452万元，占总投资的22.6%。项目属于未批先建项目，已履行完毕行政处罚流程，现补办环评。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作：

- 1.严格落实大气环境保护措施

- 项目两条卧式烘干生产线采用SDS脱硫+布袋除尘+SCR脱硝处理达标后通过15m高排气筒排放；一条立式烘干炉生产线采用SDS脱硫+SCR脱硝+布袋除尘处理达标后通过15m高排气筒排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171-2024）表1排放限值要求。

- 2.严格落实水环境保护措施

本项目无生产性废水产生及排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。

- 3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪声设备；对设备进行定期维护，确保设备运行状态良好。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 4.严格落实固体废物污染防治措施

- （1）一般固体废物：收尘灰定期外售作为建材原料，废弃布袋厂家回收。

- （2）危险废物：废脱硝催化剂、废机油、废油桶收集储存于厂区内现有的危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

- 5.严格落实环境风险防范措施

厂区规范设置应急救援设施及应急疏散通道。生产区建构筑物、装置、设备、罐槽之间应按规范要求设置安全防护距离。

煤气管道采取消除静电和防雷的措施，煤气管道架空敷设。煤气管道经常检修部位设可靠的隔断装置，在煤气管道上设煤气低压报警装置。在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。

对可能泄漏煤气的设备和工作场所应设安全警示标志，所在区域安装CO检测仪及报警装置，同时配备紧急切断阀。设足够数量的温度测点及压力、流量监测装置。

加强氨水储罐区管理，配备氨监测报警设施。企业根据厂区内风险情况，修订企业应急预案，日常运营中应加强演练，确保应急措施落实到位。

- 6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。氨水储罐区为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”或参照GB16889执行的要求；其他区域为简单防渗区，仅进行一般地面硬化措施。

三、建设单位必须严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存。在收集、贮存危险废物时，应根据有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求做好与监测。

五、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。淖毛湖经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。

- 六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定变更排污许可证。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月日

- 抄送：局领导及相关科室（单位）

- 淖毛湖经济技术开发区，新疆润凯环保工程有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年5月日印发