十三师环审表〔2025〕25号

关于新疆鑫成新能源装备有限公司年产300套陆地风电塔筒项目环境影响报告表的批复

新疆鑫成新能源装备有限公司：

你单位报送的由新疆沃谱瑞节能环境科技有限公司编制的《新疆鑫成新能源装备有限公司年产300套陆地风电塔筒项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于第十三师新星经济技术开发区二道湖工业园装备制造产业区，占地100亩。厂址中心地理位置坐标为：东经93°38'56.000”，北纬42°45'7.000"。建设风电塔筒生产线，年产300套风电塔筒。项目总投资3000万元，其中环保投资339.5万元，占投资总额11.32%。

- 该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

- 1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

抛丸（喷砂）粉尘采用密闭负压收集，经布袋除尘器处理，通过15m 高的排气筒排放。喷漆晾干废气采用密闭负压收集，经干式漆雾处理器+二级活性炭吸附装置处理，通过15m高的排气筒排放。颗粒物、挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求。

- 无组织废气

切割粉尘、焊接烟尘经净化器处理，抛丸（喷砂）、喷漆晾干工序密闭作业。采取以上措施后，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。

- 2.严格落实水环境保护措施

项目无生产废水，食堂废水通过隔油池进行隔油后与生活污水一同经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂处理。

- 3.严格落实声环境保护措施

- 选用低噪声设备，安装减振底座，风机安装消声措施，设置独立风机房。合理布局高噪声设备，加强建筑物隔声措施。控制突发性噪声，厂房周边进行绿化。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

- 4.严格落实固体废物污染防治措施

- （1）危险废物

- 项目产生废机油、废活性炭、废滤料、废润滑油桶、食堂隔油池废油、废水性漆桶收集后分类暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质的单位处理。

- （2）一般固体废物

- 废金属边角料、除尘灰、废焊渣、废钢丸、废包装材料集中收集后外售综合利用；漆渣集中收集后，定期送至一般固废填埋场进行填埋。

- 5.严格落实环境风险防范措施

- 按照国家相关政策，建立各项防火防爆、安全生产规章制度。严格控制火源和引爆源，妥善处理引爆物，对全员培训消防知识。危废库及厂区内设置专用灭火器和消防沙，确保事故出现时及时使用。电机、室内照明等采用防爆型设备，减少火灾隐患。废机油收集桶附近地面敷设一层细砂，降低废机油流动性。设置独立丙烷钢瓶库，与周边建筑保持安全距离。库房保持通风，库房内安装可燃气体泄漏报警器。规范存放钢瓶，加强钢瓶日常检查维护。液氧储罐必须采用符合标准的低温储罐，安装全方位监控装置，确保安全距离，严格执行充装流程。编制突发环境事件应急预案，定期进行预案演练。

- 6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

源头控制，严防生产装置及管道的跑、冒、滴、漏。将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危废贮存库为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对危废贮存库进行防渗处理；化粪池和喷漆房、水性漆库房为一般防渗区，地面防渗技术按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；其他为简单防渗区，进行地面硬化。

- 总量控制指标：挥发性有机物1.97吨每年。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的相关要求开展自行监测工作。

五、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。新星经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。

- 六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月 日

（此页无正文）

抄送：局领导及相关科室（单位）

新星经济技术开发区，新疆沃谱瑞节能环境科技有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年5月 日印发