十三师环审表〔2025〕号

关于新疆建设兵团第十三师新星市红星四场

白石头山玻璃用脉石英矿露天采矿工程环境

影响报告表的批复

新疆新星丝路通矿业投资发展有限公司：

你单位报送的由新疆新达广和环保科技有限公司编制的《新疆建设兵团第十三师新星市红星四场白石头山玻璃用脉石英矿露天采矿工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星市东南侧直线距离150km处，占地面积1242700平方米，中心地理位置坐标为东经95°20′43.500″，北纬42°5′58.030″。项目为新建工程，项目建设内容为新建露天采矿场、办公生活区、表土堆放场、排土场、转运堆场、矿山道路等储运和辅助工程，配套建设公用工程和环保工程。建成后每年可产玻璃用石英岩20万吨，开采深度由1560m至1617m，矿山地质储量150.1万t，设计利用地质矿量138.23万t，采矿回采率95%，矿山服务年限约为6.9a。总投资为2052.22万元，其中环保投资77万元，占总投资的3.75%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

食堂油烟通过油烟净化器处理后由专用烟道送至屋顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的浓度限值要求。

（2）无组织废气

采矿采用普遍采用的湿式作业方式，并在产尘点加强洒水、喷雾作业，提高空气的含水率，可有效降低坑内粉尘含量；建设单位应对未及时作业区采取防尘（布）网覆盖，减少扬尘产生；矿石和废石铲装、卸车过程中产生的扬尘采取定期洒水措施；在矿石装卸过程中应尽量降低矿石落料的高差，以减少粉尘飞扬，减少矿石运转过程中粉尘的产生；采用活动软管喷洒装置对矿石、露天采坑和排土场等进行喷雾洒水、设置围挡等抑尘措施，从而减少运行过程产生的无组织排放粉尘量。厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

2.严格落实水环境保护措施。

生活污水经地埋式一体化污水处设备处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准后，回用于矿区及附近荒漠灌溉，不外排；其中食堂废水在采取隔油措施后进入地埋式一体化污水处理设备；在采场最终境界顶部和排土场外围设置截水沟，采矿场设置蓄水池，收集沉淀后回用于矿区降尘用水，不外排，生活区外围修建导水通道。

3.严格落实声环境保护措施。

选择先进可靠的低噪声设备；加厚设备基底和设备缓冲器，在设备基座与基础之间设置橡胶隔振垫，同时安装防振垫，吸声等降噪设备；对设备进行定期维护，确保设备运行状态良好。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施。

（1）危险废物

项目产生的危险废物主要是检查维修产生的废润滑油、废油桶，暂存于办公生活区的危废暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。

（2）一般固体废物

剥离表土废石集中存放于矿区范围内，后期用于矿区的生态恢复，严禁超出矿区范围内；生活垃圾分类收集后，定期拉运至生活垃圾填埋场填埋处置。

5.严格落实生态防治措施。

不得开采矿界范围外的矿体，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案；露天采场和排土场应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。在采场边坡与矿坑下部平台相接处设置拦渣坝，采用梯形断面布置排水沟。闭矿后应加强对矿坑及排土场等的生态治理恢复；按照复垦方案的要求开展土地复垦工作。

5.严格落实环境风险防范措施。

危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行收集、分类、分区贮存，设置危险废物标志。危险废物暂存间周围须设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；须有耐腐蚀的硬化地面，设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，每个分区留有搬运通道。若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区包括污水处理设施和危险废物暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其防渗性能为至少1米厚黏土层，渗透系数≤10-7厘米/秒，或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；其他重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为蓄水池、集水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。

落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝矿区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

三、建设单位必须严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存。在收集、贮存危险废物时，应根据有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，红星四场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

七、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报我局备案。

八、报告经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年10月17日

抄送：局领导及相关科室

红星四场，新疆新达广和环保科技有限公司

第十三师生态环境局                       2025年10月17日印发