十三师环审表〔2025〕号

关于新疆兴能能源装备科技制造有限责任公司电气机械设备制造、节能环保设备制造项目环境影响报告表的批复

新疆兴能能源装备科技制造有限责任公司：

你单位报送的由新疆会清元生态环保科技有限公司编制的《新疆兴能能源装备科技制造有限责任公司电气机械设备制造、节能环保设备制造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于新疆第十三师淖毛湖工业园区配套产业区内，占地面积56140平方米，中心地理坐标为E95°1′54.412″，N43°44′18.454″。项目为新建工程，一期拟新建办公区、仓储区，二期拟新建生产制造区等公用和辅助工程，配套建设公用工程和环保工程。项目建成后年产压力容器5000t、非标焦炉设备配件1200t，异步电动机800t。总投资为8700万元，其中环保投资118万元，占总投资的1.4%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

抛丸工序产生的颗粒物采用固定式滤筒除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；喷底漆工序、喷面漆产生的漆雾颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯在喷漆房内设置1套“玻璃纤维吸附棉过滤装置+活性炭吸附”组合设备处理后通过1根15m高的排气筒排放。采取以上措施后，废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求。

（2）无组织废气

切割下料工序采用固定式高效滤筒除尘器处理后以无组织排放；焊接工序采用移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织排放；打磨工序采用移动式高效滤筒除尘器处理后以无组织排放；未被收集到的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯通过物料储存在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装油漆的容器在非取用状态下应加盖、封口，保持密闭，有效抑制无组织废气向周边环境逸散，同时加强车间通风，加强对生产设备、环保设备的管理。采取以上措施后，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。

2.严格落实水环境保护措施。

本项目产生的生产废水循环使用不外排，生活污水排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂深度处理。

3.严格落实声环境保护措施。

选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、在噪声源强较大的设备处设置隔声罩等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施。

（1）危险废物

项目产生的危险废物包括：漆渣、废油性漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶。危险废物集中收集危险废物暂存间产生危险废物废暂存于厂区20平方米的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

（2）一般固体废物

生活垃圾生活垃圾收集后交由环卫部门统一清理；项目产生的废边角料、废焊渣、除尘系统收集的粉尘、沉降的金属颗粒物统一收集后外售综合利用，不合格产品集中收集后将再次进行生产加工。

5.严格落实环境风险防范措施

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，要求做到以下几点：危废暂存间不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，实行转移联单制度，建立危废管理台账。

对于环保设备企业需制定设备检修计划，定期检修废气收集、处理设备；企业建立定时巡检制度，每天由专人负责废气环保设备的巡检工作，发现问题及时处理。

氧气、乙炔的储存必须由专人负责，做好台账记录，严格记录氧气、乙炔的使用量，氧气、乙炔的储存场所必须符合防火安全要求，应具有良好的通风条件，远离明火，并且防止阳光暴晒；氧气、乙炔必须单独储存，存放场所禁止堆放其他物品，严禁与油脂等议案物品接触、混放。

生产场地属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌，并按消防要求配备灭火器材；消防器材定员管理，定期检查，过期更换；厂区电器采用防爆型设备，工作场所禁止吸烟。

强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险，建设单位须制定突发环境事件应急预案，储备应急物资，加大应急预案的宣传、培训和演练工作，确保应急措施落实到位。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区包括装喷漆房和危险废物暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其防渗性能为至少1米厚黏土层，渗透系数≤10-7厘米/秒，或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；其他重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为生产车间，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。

三、项目总量指标：挥发性有机物0.39吨每年。

四、建设单位必须严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存。在收集、贮存危险废物时，应根据有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施。

五、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，淖毛湖经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。

七、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

八、报告经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月10日

抄送：局领导及相关科室

淖毛湖经济技术开发区，新疆会清元生态环保科技有限公司

第十三师生态环境局                       2025年5月10日印发