十三师环审表〔2025〕41号

关于新疆海源实业发展有限公司智慧化仓储

物流集散基地项目环境影响

报告表的批复

新疆海源实业发展有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《新疆海源实业发展有限公司智慧化仓储物流集散基地项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于新星经济技术开发区骆驼圈子产业园，占地面积186亩，中心地理位置坐标为东经94°6′46.371″，北纬42°32′1.247″。项目为新建，建设三层综合楼1座，1个48546平方米的原煤棚，1个37203平方米的原煤棚，配套建设其他公辅设施。总投资28000万元，其中环保投资11842万元，占总投资的42.29%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

原煤棚为封闭式，设置微负压通风系统，配套微雾除尘系统。原煤输送为封闭式皮带输送机；运输车辆加盖篷布，道路作业实施洒水降尘，硬化道路。采取以上措施后，颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。

2.严格落实水环境保护措施

车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入下水管网，最终进入新星经开区骆驼圈子产业园污水处理厂处理。

3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪声设备；加厚设备基底和设备缓冲器，在设备基座与基础之间设置橡胶隔振垫，同时安装防振垫，吸声等降噪设备；对设备进行定期维护，确保设备运行状态良好。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

沉淀池沉渣掺入原煤出售。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运。

5.严格落实环境风险防范措施

安装整体通风和抑尘装置，降低煤尘浓度；安装洒水装置抑制火源温度；车间设置醒目的禁止烟火标志，设置灭火器，内加强通风，定时洒水除尘，保持仓内适宜的湿度；电气设计和电机设备的选用须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。厂区进出口、装卸车设施等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段，要求最少储存3个月视频资料。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区。 根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。一般防渗区为原煤棚、沉淀池，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；厂区路面、综合楼等为简单防渗区，仅进行地面硬化。

三、项目不涉及总量控制指标。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求开展自行监测工作。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，第十三师新星市经济技术开发区管委会生态环境局做好日常监督管理工作。

六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送第十三师新星市经济技术开发区管委会生态环境局。

新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局

2025年8月 日

抄送：局领导及相关科室（单位）

新星市经济技术开发区，乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

新疆生产建设兵团第十三师生态环境局          2025年8月 日印发